2021年硕士研究生入学考试专业课试题

821：电子技术基础

时间：180分钟                                         满分：150分

注意：答案写在答题纸上，答在试卷上无效！答题时不用抄题，只需写清题号。

（本套试卷共7页）

一、填空题（每空1分，共30分）

1、PN结中扩散电流的方向是（     ），漂移电流的方向是（      ）。

2、稳压管是一种特殊的二极管，它工作在反向击穿状态，根据击穿机理可以分为（     ）击穿和（     ）击穿。

3、晶体管工作在饱和区时，b-e间为（     ）偏置，b-c间为（     ）偏置。

4、NPN型晶体管共射极放大电路的静态工作点较高时，增加输入信号首先出现的是（     ）失真，静态工作点较低时，增加输入信号首先出现的是（     ）失真。

5、有两个放大电路I和II分别对同一个电压信号进行放大，当输出端开路时，输出电压都是5V；在接入2kΩ的负载后，Uo1下降为2.5V，Uo2下降为4V。这说明放大电路I的输出电阻约为（     ），放大电路II的输出电阻约为（     ）。

6、为了克服放大电路的温漂，常采用温度补偿的手段。典型的补偿型电路是（     ），它是利用两个晶体管参数的对称性来抑制温漂。

7、典型的集成运放由三级放大环节组成，其中，中间级的作用是（     ）。

8、反馈放大电路中，输出量送回到输入回路影响输入量，也会使输出量受到影响，如果输出量比没有反馈时变大了，这种情况称为（     ）反馈，如果输出量比没有反馈时变小了，这种情况称为（     ）反馈。

9、直流稳压电路的整流部分主要作用是（     ）。

10、（DC）H=（     ）2=（     ）10

11、对于题11图电路，如果该门电路是TTL类型，其输出表达式为（     ），如果该门电路是CMOS类型，则其输出表达式为（     ）。

题11图

12、一个五位的二进制加法计数器，由00000状态开始，经过75个输入时钟脉冲后，此计数器的状态为（     ）。

13、已知某函数F=A+B+CD+AD∙C，利用反演规则直接写出该函数的反函数（     ）（不需要化简）。

14、题14图利用555定时器构成的电路实现的功能是（     ），当滑动变阻器的滑动头P位置升高时输出信号VO的周期将会（     ），占空比将会（     ）。

题14图

15、要扩展得到1个6—64线的译码器，需要（     ）个74LS138。

16、已知二输入逻辑门的输入A、B和输出F的波形如题16图所示，该逻辑门实现的逻辑运算是（     ）。

题16图

17、由与非门构成的基本RS锁存器的特征方程中有约束条件为R∙S=0，所以它的输入信号R和S不能（     ）。

18、输出低电平有效的BCD七段显示译码器可以用来驱动共（   ）极的数码管。

19、6个触发器构成的计数器，其计数的最大数值用十进制表示是（     ）。

20、一个8位的并行比较型A/D转换器内有（     ）个比较器。

二、选择题（每题1分，共10分）

21、晶体管的参数受温度影响较大，当温度升高时，晶体管的β和UBE的变化情况是（      ）。

（A）β和UBE都减小       （B）β减小，UBE增大

（C）β增大，UBE减小     （D）β和UBE都增大

22、在下图电路中，T为硅管，当ui=0.2sinωt V时，则输出电压uo的波形是（      ）。

题22图

（A）与ui同相的正弦波     （B）与ui反相的正弦波

（C）半个正弦波           （D）无输出波形

23、常见的耦合方式有三种（      ）。

（A）直接耦合、电抗性元件耦合和变压器耦合

（B）直接耦合、变压器耦合和阻容耦合

（C）直接耦合、阻容耦合和光电耦合

（D）直接耦合、光电耦合和电抗性元件耦合

24、如果要求输出电压UO稳定，提高输入电阻Ri，在交流放大电路中应引入（      ）负反馈。

（A）电压串联    （B）电压并联    （C）电流串联   （D）电流并联

25、和甲类功率放大器相比，乙类互补对称功率放大电路的主要优点是（      ）。

（A）不用输出变压器        （B）不用输出端大电容

（C）功率转换效率高        （D）没有交越失真

26、下图电路中，能实现F=A+B逻辑功能的是（      ）。

（A）             （B）               （C）            （D）

27、要将正弦信号转换成与之频率相同的脉冲信号，应选用（      ）电路。

（A）T’触发器  （B）移位寄存器  （C）施密特触发器  （D）A/D转换器

28、已知时钟脉冲频率为fcp，要得到频率为0.2fcp的矩形波，应采用（      ）。

（A）五位二进制计数器     （B）五进制计数器

（C）单稳态触发器         （D）施密特触发器

29、当考虑负数的时候，已知补码10011，该数是（      ）。

（A） 13     （B）19     （C）－3     （D）－13

30、某同学要制作一款在线测量仪器，为实现高速测量，需要采用以下哪种A/D转换电路（      ）。

（A）并行比较A/D转换器      （B）逐次逼近型A/D转换器

（C）双积分型A/D转换器      （D）以上均可

三、分析设计题（共11题，共110分）

31、（10分）电路如题31图（a）（b）所示，假设二极管正向导通压降是0.7V，判断电路中各二极管是否导通，并计算A点的电位。

题31图

32、（12分）放大电路如题32图(a)所示，晶体管的输出特性和交、直流负载线如题32图(b)所示，已知UBE=0.6V，rbb’=300Ω，求：

（1）晶体管T的β=？

（2）静态工作点IBQ、ICQ、UCEQ。

（3）RB、RC、RL的数值。

（4）输出电压不产生失真时，最大输入电压的峰值是多少？

题32图

33、（10分）分析题33图电路，已知各晶体管的β＝100，rbe=1kΩ，UBE=0.7V，现需要获得Aud=200，KCMR=60dB，求（1）电阻RC、RE的值；（2）输入信号为uI1=1.095V、uI2=1.055V时，输出电压Δuo=?

题33图

34、（10分）分析题34图所示电路的输出uo和输入ui的关系。

题34图

35、（10分）串联型稳压电路如题35图所示，设A为理想运放，稳压管稳压值为8V，Ui=30V，R1=2kΩ，R2=1kΩ，R3=1kΩ，问：

(1) 流过稳压管的电流IZ=？

(2) 输出电压Uo=？

(3) 若将R3改为0~2.5kΩ的可变电阻，则该稳压电路的输出电压范围是多少？

题35图

36、（6分）逻辑形式转换，将F=A∙B+A∙C转换成最简或非-或非表达式。

37、（10分）分析题37图所示电路的逻辑功能，要求写出输出逻辑函数式并化简为最简与或式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。

题37图

38、（10分）某导弹发射场有正、副指挥员各1名，操作员2名。当正副指挥员同时发出发射命令时，只要两名操作员中有一人按下发射控制按钮，即可产生点火信号将导弹发射出去。请用1片74LS151设计出该点火控制电路，要求画出电路图。

39、（10分）题39图所示电路是倒T型电阻网络D/A转换器，已知R=10kΩ，UREF=10V，当某位数为0时，开关接地，为1时，接入运放反相输入端，求：（1）电路的分辨率为多少？（2）从电路参考电压UREF端看进去的网络等效电阻Ri为多大？（3）uo的输出范围？（4）当D3D2D1D0=0110时，uo=？

题39图

40、（12分）分析题40图所示时序逻辑电路的功能，要求：写出驱动方程、状态方程和输出方程，画出完整的状态转换图，判断电路能否自启动。

题40图

41、（10分）分析题41图计数器电路，(1)判断其计数范围，说明这是多少进制的计数器；(2)用74LS160和必要的门电路实现该进制的计数器，要求采用置数法，计数起点与题41图电路一致。

题41图

常用器件逻辑符号及功能表

74LS151功能表

| E | A2 A1 A0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | × × × | 0 |
| 0 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 |

74LS90功能表

| 清零 | 置数 | 时钟 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 R02 | S91 S92 | CP | Q3 Q2 Q1 Q0 |
| × × 1 1 任一为0 | 1 1 任一为0 任一为0 | × × ↓ | 1 0 0 1 0 0 0 0 计数 |

74LS160功能表

| 清零 | 置数 | 使能 | 时钟 | 置数输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | LD | EP ET | CP | D3 D2 D1 D0 | Q3 Q2 Q1 Q0 |
| 0 1 1 1 1 | × 0 1 1 1 | × × × × 0 × × 0 1 1 | × ↑ × × ↑ | × × × × D3 D2 D1 D0 × × × × × × × × × × × × | 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 保 持 保 持 十进制计数 |